Navod k použití termostat KT3100S

Specifikace:
Napájení 100–250VAC 50Hz
Zatížení 16A (3680W)
Odběr v klidu 0,01mA
Odběr při sepnutém relé 0,02mA
Teplotní rozsah termostatu: –40°C~120°C
Přesnost ±1°C
Rozlišení: 0,1°C
Časové rozlišení: 1minuta
Maximální nastavitelný časový úsek: 99hod 59min
Maximální odchylka: 10minut / 100hod
Možnost inverzního provozu – režim topení nebo chlazení
Externí teplotní čidlo s kabelem 1,8m

Režimy nastavení:
Režimy nastavení lze postupně aktivovat tlačítkem MODE
1. Režim termostatu bez časového programování:
Tlačítky SET a následně DOWN a UP lze nastavit teplotu pro zapnutí a vypnutí, přičemž pod –10°C a nad 100°C lze nastavit s rozlišením 1°C
2: F01 Režim cyklického zapínání a vypínání:
Lze nastavit dobu sepnutí a vypnutí termostatu. Nastavují se časové úseky, nikoli reálné časy. Zapínání a vypínání se cyklicky opakuje.
3: F02 Režim zpožděného zapnutí:
Lze nastavit zpoždění zapnutí v intervalu 1min-99hod 59min
4: F03 Režim zpožděného vypnutí:
Lze nastavit zpoždění vypnutí v intervalu 1min-99hod 59min
5: F04 Režim jednorázového zapnutí a vypnutí
Lze nastavit časy, po kterých má dojít k sepnutí a vypnutí termostatu. Po uplynutí cyklu zůstane termostat ve výchozím nastavení.

Návod k použití:

- Zasuňte termostat do zásuvky. Termostat je nyní v režimu bez časového programování a na displeji je zobrazen údaj o reálné teplotě a nastavených teplotách zapnutí a vypnutí (přednastaveno ON 20°C a OFF 25°C). Krátkým stiskem tlačítka SET lze vstoupit do módu úpravy teploty ON a OFF. Tyto lze měnit tlačítky UP a DOWN. Pokud je nastavená teplota ON nižší než OFF, bliká nad údajem reálné teploty symbol sluníčka a termostat je v režimu vytápění. V opačném případě je termostat v režimu chlazení a na displeji bliká vločka. Po ukončení nastavení potvrďte krátkým stiskem tlačítka MODE. Dlouhým stiskem tlačítka SET (5s) lze změnit °C na °F.

- Krátkým stiskem tlačítka MODE lze aktivovat časový spínač s režimy F01, F02, F03 a F04 (popsáno výše). Tlačítky SET, UP aDOWN lze nastavit časy zapnutí a vypnutí.

- Dlouhým stiskem tlačítka MODE (2s) v příslušném režimu F01-F04 lze aktivovat funkci časovače. Poté bude na displeji blikat údaj ON nebo OFF podle toho,v jakém časovém úseku se termostat právě nachází. Sepnutý stav indikuje rovněž modrá LED dioda.

- Funkce termostatu je zachována i v režimu časování.